%--------------------------------------------------------------%

%       Микропрограммы процессора Kronos-P4.0                  %

%                                                              %

%       Внутренний тест процессора.                            %

%       01-Jul-88                                              %

%                                                              %

%       Новосибирск, Академгородок, пр.Лаврентьева 6,          %

%       ВЦ СО АН СССР, отдел систем информатики,               %

%       Д.Н.Кузнецов, Е.В.Тарасов                              %

%                                                              %

%       (c) Kronos lab. 1988                                   %

%--------------------------------------------------------------%

Микропрограмма  'Внутренний  тест процессора' предназначена

для  проверки работоспособности основных блоков микропроцессора:

АЛУ, блока регистров, стека выражений.

Тест  сообщает  о обнаруженных ошибках выдачей определенных

кодов  на внешнюю шину микропроцессора. Для получения информации

о  прохождении теста микропроцессор вводится в режим диагностики

'трассировка  микропрограммы'.  После  снятия  сигнала начальной

установки  и  исполнения  теста  микропроцессор должен перейти в

состояние циклического исполнения двух микрокоманд. Одна из этих

микрокоманд  выдает  на  шину  данные,  искаженные  в результате

неправильной работы микропроцессора, используя код операции шины

(BINS)  'занесение логического адреса'. При исполнении другой на

шину выдается ее микроадрес.

---------------------------------------------------------------------------

метка | адрес| неискаженные данные  |  причина

---------------------------------------------------------------------------

:RT_ERR0  0010  000000FF               неисправен генератор констант

:RT_ERR1  0029  AAAAAAAA или 55555555  не удалось вычислить образец

:RT_ERR2  004A  AAAAAAAA или 55555555  неисправен один из

регистров (всегда 1) или АЛУ

:RT_ERR3  005C  AAAAAAAA или 55555555  неисправен один из

регистров (всегда 0) или АЛУ

:ST_ERR1  0064  AAAAAAAA или 55555555  не удалось вычислить образец

:ST_ERR3  0079  AAAAAAAA или 55555555  неисправен элемент стека (всегда 1)

:ST_ERR4  007D  AAAAAAAA или 55555555  неисправен элемент стека (всегда 0)

:ST_OK    007F  00000000               ошибок не обнаружено