.HEAD 1 '@UАРХИТЕКТУРА                          ОПИСАНИЕ  СИСТЕМЫ  КОМАНД@u'

.HEAD 0 '@UАРХИТЕКТУРА                          ОПИСАНИЕ  СИСТЕМЫ  КОМАНД@u'

.TAIL 1 '@A%62d@a'

.TAIL 0 '@A%62d@a'

ЧАСТЬ III. ОПИСАНИЕ  СИСТЕМЫ  КОМАНД

Данное  описание  не является самостоятельным документом.

Можно   рассматривать   его   как   подробный   и  пространный

комментарий   к   интерпретатору  системы  команд  процессоров

КРОНОС. Здесь опущены определения основных понятий архитектуры

семейства  КРОНОС,  их  можно  найти  в  разделе  "Виртуальная

Модула-2 машина".

Код команды

Исполнение  любой  команды  начинается с выборки ее кода.

Код  команды имеет размер 8 бит. Он интерпретируется как номер

команды  и полностью определяет алгоритм исполнения команды. В

нем  нет  никаких  полей или способов адресации. Код команды -

это  только  байт  и  больше  ничего.

Операнды

После   выборки   кода   команды  определен  алгоритм  ее

исполнения.  Некоторые  операнды команд располагаются на стеке

выражений  (А-стек), другие могут следовать непосредственно за

кодом   команды,   как  последовательность  байтов.  Последние

называются   непосредственными   операндами.  Они  никогда  не

интерпретируются как абсолютные адреса.

Выборка кода

Выборка кода производится с помощью процедур Next, Next2,

Next4   (см.  Интерпретатор  системы  команд).  Эти  процедуры

выбирают   из  кода  байт,  два  байта  и  слово,  увеличивая,

соответственно,  счетчик  команд PC на один, два или четыре. В

терминах Модулы-2 эти процедуры выглядят так:

PROCEDURE Next(): BYTE;

BEGIN INC(PC); RETURN INTEGER(F^[PC-1])

END Next;

PROCEDURE Next2(): WORD16;

BEGIN RETURN Next()+Next()*100h

END Next2;

PROCEDURE Next4(): WORD;

BEGIN RETURN Next2()+Next2()*10000h

END Next4;

Стек выражений

Стек  выражений  используется  для вычисления выражений и

хранения аргументов команд и результатов их выполнения. Работа

со стеком определяется процедурами Pop (взять со стека) и Push

(положить на стек).

PROCEDURE Push(X: WORD);

BEGIN A[sp]:=X;

IF sp<ESdepth THEN INC(sp) ELSE Ipt:=TRUE; IptNo:=4Ch END;

END Push;

PROCEDURE Pop(): INTEGER;

BEGIN

IF sp=0 THEN Ipt:=TRUE; IptNo:=4Ch ELSE DEC(sp) END;

RETURN A[sp];

END Pop;

Везде  в  дальнейшем под словами "взять со стека", "брать

со стека" следует понимать действия:

1)  проверяется, не пуст ли стек выражений; если пуст, то

возбуждается прерывание с номером 4Ch;

2)  иначе  с  вершины стека выражений считывается слово и

счетчик  стека  уменьшается  на  единицу; таким образом, слово

оказывается счеркнутым.

Под  словами  "поместить  на  стек",  "загрузить на стек"

следует понимать действия:

1)   элементу   стека  выражений,  на  который  указывает

счетчик, присваивается то значение, которое загружается;

2)  если  счетчик  меньше  границы стека выражений, то он

увеличивается   на  единицу,  иначе  вызывается  прерывание  с

номером 4Ch.

Если  не  указано,  о каком стеке идет речь, то имеется в

виду стек выражений.

4-битовые непосредственные операнды

Поскольку  система  команд Кроноса очень маленькая (менее

128  команд),  было  сочтено  возможным использовать 4 младших

бита  в  некоторых  часто  исполняемых командах для 4-битового

непосредственного  операнда.  Такая команда может быть описана

либо   как   множество   из   16-ти   различных   команд  (см.

"Интерпретатор"), либо как просто 4-битовая команда с четырьмя

битами непосредственного операнда.

Заметим,   что   все   чиcла,   встречающиеся   далее   -

шестнадцатеричные  (и  поэтому снабжены символом 'h' - 'hex').

.PAGE

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД           LI0..LI0F           00h..0Fh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД           LI0..LI0F           00h..0Fh@u"

@ALI0..LI0F                       00h..0Fh@a

Load Immediate

Код операции:                   4 бита          0h

Непосредственные операнды:      4 бита          0h..0Fh

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Загружает  на  стек значение, соответствующее 4-м младшим

битам  кода  команды (из отрезка 00h..0Fh), в виде 32-битового

слова с нулями в старших 28 битах (ведущие нули).

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(IR MOD 10h);

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LIB                10h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LIB                10h@u"

@ALIB                             10h@a

Load Immediate Byte

Код операции:                   1 байт         10h

Непосредственные операнды:      1 байт         0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Загружает    значение   непосредственного   операнда   из

диапазона  00h..0FFh  (1  байта кода, следующих за командой) и

помещает  его  на  стек  в  виде  32-битового слова с ведущими

нулями.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

Push(Next())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LID                11h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LID                11h@u"

@ALID                             11h@a

Load Immediate Double Byte

Код операции:                   1 байт          11h

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFFFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

Загружает    значение   непосредственного   операнда   из

диапазона  00h..0FFFFh (2 байта кода, следующих за командой) и

помещает  его  на  стек  в  виде  32-битового слова с ведущими

нулями.

PC увеличивается на 3.

В терминах интерпретатора:

Push(Next2())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LIW                12h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LIW                12h@u"

@ALIW                             12h@a

Load Immediate Word

Код операции:                   1 байт          12h

Непосредственные операнды:      4 байта         0h..0FFFFFFFFh

Длина команды:                  5 байт

Действие:

Загружает    значение   непосредственного   операнда   из

диапазона   00h..0FFFFFFFFh   (4   байта  кода,  следующих  за

командой) и помещает его на стек в виде 32-битового слова.

PC увеличивается на 5.

Замечание. Числа представляются в двоично-дополнительном коде.

Диапазон  целых:

-2**31  <=  x  <=  2**31-1,

или, в шестнадцатеричном представлении,

80000000h <= x <=   7FFFFFFFh.

"-1" представляется как 0FFFFFFFFh.

Замечание. Только  команда  LIW  позволяет  положить  на  стек

отрицательное  число. Небольшие отрицательные числа

порождаются  по-другому:  загружаются их абсолютные

величины и командой NEG изменяется знак.

В терминах интерпретатора:

Push(Next4())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LIN                13h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LIN                13h@u"

@ALIN                             13h@a

Load Immediate Nil

Код операции:                   1 байт          13h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Загружает  на  стек несуществующий  адрес (NIL).

PC увеличивается на 1.

Замечание. Значение  NIL  зависит от модели процессора. Это не

влияет  на  переносимость программного обеспечения.

Так,  например,  в  Кронос  2.2 NIL равен FFFFFh. В

этой  модели  этот  адрес  проверяется аппаратно, в

остальных моделях может быть проверен явно командой

CHKNIL.

В терминах интерпретатора:

Push(NIL)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LLA                14h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LLA                14h@u"

@ALLA                             14h@a

Load Local Address

Код операции:                   1 байт          14h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Прибавляет   к  содержимому  L-регистра  непосредственный

операнд   (байт,   следующий  за  кодом  команды)  и  помещает

полученную  сумму  на стек. PC увеличивается на 2. Эта команда

позволяет  загрузить  на стек адрес локальной переменной. Если

смещение   переменной  относительно  L-регистра  больше  0FFh,

задача  решается  комбинированием команд LLA, LI, LIB, LID или

LIW c ADD.

В терминах интерпретатора:

Push(L+Next())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LGA                15h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LGA                15h@u"

@ALGA                             15h@a

Load Global Address

Код операции:                   1 байт          15h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Прибавляет   к  содержимому  G-регистра  непосредственный

операнд   (байт,   следующий  за  кодом  команды)  и  помещает

полученную  сумму  на стек. PC увеличивается на 2. Эта команда

позволяет  загрузить на стек адрес глобальной переменной. Если

смещение   переменной  относительно  G-регистра  больше  0FFh,

задача  решается  комбинированием команд LGA, LI, LIB, LID или

LIW c ADD.

В терминах интерпретатора:

Push(G+Next())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LSA                16h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LSA                16h@u"

@ALSA                             16h@a

Load Stack Address

Код операции:                   1 байт          16h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Берет  слово со стека, прибавляет к нему непосредственный

операнд   (байт,  следующий  за  кодом  команды),  и  помещает

полученную  сумму  на стек. PC увеличивается на 2. Эта команда

позволяет   заменить   адрес,  лежащий  на  стеке,  на  адрес,

смещенный  относительно  него.  Это используется для получения

адресов  полей  в тех случаях, когда адрес записи уже загружен

на  стек.  Когда  смещение  поля  больше 0FFh, задача решается

комбинированием команд LSA, LI, LIB, LID или LIW c ADD.

Замечание. LSA XX семантически эквивалентно последовательности

LIB  XX  ADD.

В терминах интерпретатора:

Push(Pop()+Next())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LEA                17h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LEA                17h@u"

@ALEA                             17h@a

Load External Address

Код операции:                   1 байт          17h

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

Выбирается однобайтовый непосредственный операнд, который

интерпретируется  как номер внешнего модуля, по которому в DFT

модуля  ищется  ссылка  на адрес ОГД внешнего модуля. Слово из

ОГД   внешнего  модуля  со  смещением,  взятым  из  следующего

однобайтового непосредственного операнда, загружается на стек.

PC увеличивается на 3.

В терминах интерпретатора:

i:=G-Next()-1;

adr:=MEM[i];

Push(MEM[adr]+Next())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                JFLC                18h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                JFLC                18h@u"

@AJFLC                            18h@a

Jump Forward Long Condition

Код операции:                   1 байт          18h

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

Выбирает  двухбайтовый  непосредственный операнд - размер

(N)  возможного перехода к следующей команде. PC увеличивается

на   3.   Со  стека  берется  значение.  Если  это  0,  то  PC

увеличивается  на N, иначе (при любом не равном нулю значении)

далее будет выполняться следующая команда.

В терминах интерпретатора:

IF Pop()=0 THEN PC:=Next2()+PC

ELSE INC(PC,2)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JFL                19h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JFL                19h@u"

@AJFL                             19h@a

Jump Forward Long

Код операции:                   1 байт          19h

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFFFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

Выбирается двухбайтовый непосредственный операнд - размер

(N) перехода к следующей команде. PC увеличивается на 3+N.

В терминах интерпретатора:

PC:=Next2()+PC;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                JFSC                1Ah@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                JFSC                1Ah@u"

@AJFSC                            1Ah@a

Jump Forward Short Condition

Код операции:                   1 байт          1Ah

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Выбирает  однобайтовый  непосредственный операнд - размер

(N)  возможного перехода к следующей команде. PC увеличивается

на   2.   Со  стека  берется  значение.  Если  это  0,  то  PC

увеличивается на N, иначе (при любом ненулевом значении) далее

будет выполняться следующая команда.

В терминах интерпретатора:

IF Pop()=0 THEN PC:=Next()+PC

ELSE INC(PC)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JFS                1Bh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JFS                1Bh@u"

@AJFS                             1Bh@a

Jump Forward Short

Код операции:                   1 байт          1Bh

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Выбирается однобайтовый непосредственный операнд - размер

(N) перехода к следующей команде. PC увеличивается на 2+N.

В терминах интерпретатора:

PC:=Next()+PC;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                JBLC                1Ch@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                JBLC                1Ch@u"

@AJBLC                            1Ch@a

Jump Back Long Condition

Код операции:                   1 байт          1Ch

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFFFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

PC увеличивается на 3.

При  условии,  что значение, взятое со стека, равно нулю,

PC  уменьшается  на  столько,  сколько  указано в двухбайтовом

непосредственном   операнде.   Иначе   выполняется   следующая

команда.

В терминах интерпретатора:

IF Pop()=0 THEN PC:=-Next2()+PC

ELSE INC(PC,2) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JBL                1Dh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JBL                1Dh@u"

@AJBL                             1Dh@a

Jump Back Long

Код операции:                   1 байт          1Dh

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFFFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

PC  увеличивается  на  3  (в  результате  выборки  кода и

двухбайтового    непосредственного   операнда),   после   чего

уменьшается  на  столько,  сколько  указано в непосредственном

операнде.

В терминах интерпретатора:

PC:=-Next2()+PC;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                JBSC                1Eh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                JBSC                1Eh@u"

@AJBSC                            1Eh@a

Jump Back Short Condition

Код операции:                   1 байт          1Eh

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

PC  увеличивается  на  2  в  результате выборки команды и

непосредственного операнда.

При  условии,  что значение, взятое со стека, равно нулю,

PC  уменьшается  на  столько,  сколько  указано в однобайтовом

непосредственном   операнде.   Иначе   выполняется   следующая

команда.

В терминах интерпретатора:

IF Pop()=0 THEN PC:=-Next()+PC

ELSE INC(PC) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JBS                1Fh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JBS                1Fh@u"

@AJBS                             1Fh@a

Jump Back Short

Код операции:                   1 байт          1Fh

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

PC  увеличивается  на  2  в  результате  выборки  кода  и

однобайтового    непосредственного    операнда,   после   чего

уменьшается  на  столько,  сколько  указано в непосредственном

операнде.

В терминах интерпретатора:

PC:=-Next()+PC;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LLW                20h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LLW                20h@u"

@ALLW                             20h@a

Load Local Word

Код  операции:                  1  байт         20h

Непосредственные  операнды:     1 байт          0h..0FFh

Длина  команды:                 2  байта

Действие:

Загружает  на  стек  слово,  взятое по адресу, смещенному

относительно   L-регистра   на   величину,   равную   значению

непосредственного  операнда.  команда  позволяет  загрузить на

стек  значение  локальной переменной. Если смещение переменной

относительно   L-регистра   больше   0FFh,   задача   решается

комбинированием команд LLA, LIW, LSW c ADD.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

Push(MEM[L+Next()])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LGW                21h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LGW                21h@u"

@ALGW                             21h@a

Load Global Word

Код операции:                   1 байт          21h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Загружает  на  стек  слово,  взятое по адресу, смещенному

относительно   G-регистра   на   величину,   равную   значению

непосредственного операнда. Эта команда позволяет загрузить на

стек  значение глобальной переменной. Если смещение переменной

относительно   G-регистра   больше   0FFh,   задача   решается

комбинированием команд LGA, LI, LIB, LID или LIW c ADD и LSW.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

Push(MEM[G+Next()])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LEW                22h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LEW                22h@u"

@ALEW                             22h@a

Load External Word

Код операции:                   1 байт          22h

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

Из   сегмента   кода   выбираются  два  операнда.  Первый

соответствует   номеру  внешнего  модуля,  второй  -  смещению

относительно  G-регистра  этого  модуля.  На  стек загружается

внешнее  глобальное  слово  из  указанного  модуля с указанным

смещением.

PC увеличивается на 3.

В терминах интерпретатора:

i:=G-Next()-1; adr:=MEM[MEM[i]];

Push(MEM[adr+Next()])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LSW                23h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LSW                23h@u"

@ALSW                             23h@a

Load Stack addressed Word

Код операции:                   1 байт          23h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Загружает на стек слово c адресом, смещенным относительно

значения,  взятого  со  стека  на  величину,  равную  значению

непосредственного операнда.

PC увеличивается на 2.

Замечание. Эта  команда  может быть использована для доступа к

первым 256 словам  записи (RECORD) при компиляции с

языков высокого уровня.

В терминах интерпретатора:

Push(MEM[Pop()+Next()])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         LLW4..LLW0F           24h..24h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         LLW4..LLW0F           24h..24h@u"

@ALLW4..LLW0F                     24h..2Fh@a

Load Local Word

Код операции:                   4 бита          2h

Непосредственные операнды:      4 бита          4h..0Fh

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Загружает   на   стек  локальное  слово  со  смещением  в

диапазоне от 4h до 0Fh относительно L-регистра.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Первые  четыре  слова  локальной  области  содержат

специальную  информацию,  поэтому команд LLW0..LLW3

нет.

Замечание. Данные   команды   являются,   по  существу,  более

компактной  версией  команды  LLW.  Такое упрощение

оправдано   исключительно   частым   обращением   к

первым 12-ти локальным переменным процедур.

В терминах интерпретатора:

Push(MEM[L+IR MOD 10h])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SLW                30h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SLW                30h@u"

@ASLW                             30h@a

Store Local Word

Код операции:                   1 байт          30h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Присваивает  значение,  взятое со стека, локальному слову

со смещением, указанным в непосредственном операнде.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

MEM[L+Next()]:=Pop()

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SGW                31h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SGW                31h@u"

@ASGW                             31h@a

Store Global Word

Код операции:                   1 байт          31h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Присваивает  значение, взятое сo стека, глобальному слову

со смещением, указанным в непосредственном операнде.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

MEM[G+Next()]:=Pop()

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SEW                32h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SEW                32h@u"

@ASEW                             32h@a

Store  External  Word

Код  операции:                  1 байт          32h

Непосредственные  операнды:     2  байта        0h..0FFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

Из кода выбираются два операнда - номер внешнего модуля и

смещение  относительно  его  G-регистра.  Значение,  взятое сo

стека,  присваивается внешнему глобальному слову из указанного

модуля с указанным смещением.

PC увеличивается на 3.

В терминах интерпретатора:

i:=G-Next()-1; adr:=MEM[MEM[i]]; (* external G *)

MEM[adr+Next()]:=Pop()

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SSW                33h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SSW                33h@u"

@ASSW                             33h@a

Store Stack addressed Word

Код операции:                   1 байт          33h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Со  стека берутся значение и адрес. Присваивает указанное

значение  слову,  смещенному относительно указанного адреса на

величину, равную значению непосредственного операнда.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); MEM[Pop()+Next()]:=i

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         SLW4..SLW0F           34h..3Fh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         SLW4..SLW0F           34h..3Fh@u"

@ASLW4..SLW0F                     34h..3Fh@a

Store Local Word

Код операции:                   4 бита          3h

Непосредственные операнды:      4 бита          4h..0Fh

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Присваивает  значение,  взятое сo стека, локальному слову

со смещением в диапазоне от 4h до 0Fh.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

MEM[L+IR MOD 10h]:=Pop()

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LXB                40h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LXB                40h@u"

@ALXB                             40h@a

Load indeXed Byte

Код операции:                   1 байт          40h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

На  стеке - два операнда. Нижний - словный адрес, верхний

-  байтовое  смещение  относительно этого адреса. Оба операнда

счеркиваются  со  стека, и на стек загружается байт, взятый из

памяти  по  указанному  словному  адресу  с указанным байтовым

смещением, дополненный нулями в старших разрядах.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(ByteMEM[Pop()*4+i]);

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LXW                41h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LXW                41h@u"

@ALXW                             41h@a

Load indeXed Word

Код операции:                   1 байт          41h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

На  стеке - два операнда. Нижний - словный адрес, верхний

-  словное  смещение  относительно  этого адреса. Оба операнда

счеркиваются  со стека, и на стек загружается слово, взятое из

памяти по указанному словному адресу с указанным смещением.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(MEM[Pop()+i])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         LGW2..LGW0F           42h..4Fh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         LGW2..LGW0F           42h..4Fh@u"

@ALGW2..LGW0F                     42h..4Fh@a

Load Global Word

Код операции:                   4 бита          4h

Непосредственные операнды:      4 бита          2h..0Fh

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Загружает   на   стек   глобальное   слово  со  смещением

из диапазона от 2h до 0Fh.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(MEM[G+IR MOD 10h])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SXB                50h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SXB                50h@u"

@ASXB                             50h@a

Store indeXed Byte

Код операции:                   1 байт          50h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

На  стеке  - три операнда. Нижний - словный адрес, выше -

байтовое смещение относительно этого адреса. Верхний операнд -

слово,  старшие  24  бита  которого игнорируются, а оставшийся

байт  записывается в  память  по  указанному словному адресу с

указанным байтовым смещением. Все три операнда счеркиваются со

стека.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

j:=Pop(); i:=Pop(); ByteMEM[Pop()*4+i]:=j;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SXW                51h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SXW                51h@u"

@ASXW                             51h@a

Store indeXed Word

Код операции:                   1 байт          51h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

На  стеке  - три операнда. Нижний - словный адрес, выше -

словное  смещение относительно этого адреса. Верхний операнд -

слово, которое  записывается  в  память по указанному словному

адресу с указанным смещением. Все три операнда счеркиваются со

стека.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

j:=Pop(); i:=Pop(); MEM[Pop()+i]:=j

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         SGW2..SGW0F           52h..5Fh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         SGW2..SGW0F           52h..5Fh@u"

@ASGW2..SGW0F                     52h..5Fh@a

Store Global Word

Код операции:                   4 бита          5h

Непосредственные операнды:      4 бита          2h..0Fh

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Присваивает  значение, взятое сo стека, глобальному слову

со смещением из диапазона от 2h до 0Fh.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

MEM[G+IR MOD 10h]:=Pop()

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         LSW0..LSW0F           60h..6Fh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         LSW0..LSW0F           60h..6Fh@u"

@ALSW0..LSW0F                     60h..6Fh@a

Load Stack addressed Word

Код операции:                   4 бита          6h

Непосредственные операнды:      4 бита          0h..0Fh

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Загружает  на  стек  из  памяти  слово  со  смещением  из

диапазона 0..0Fh относительно адреса, взятого со стека.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(MEM[Pop()+IR MOD 10h])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         SSW0..SSW0F           70h..7Fh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД         SSW0..SSW0F           70h..7Fh@u"

@ASSW0..SSW0F                     70h..7Fh@a

Store Stack addressed Word

Код операции:                   4 бита          7h

Непосредственные операнды:      4 бита          0h..0Fh

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Слово,  взятое  со  стека, записывает в память по адресу,

смещенному на 0..0Fh относительно адреса, взятого со стека.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); MEM[Pop()+IR MOD 10h]:=i

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                QUIT                81h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                QUIT                81h@u"

@AQUIT                            81h@a

stop processor

Код операции:                   1 байт          81h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Останов процессора.

PC увеличивается на 1 байт.

В терминах интерпретатора:

ConsolMicroProgram

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                GETM                82h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                GETM                82h@u"

@AGETM                            82h@a

GET Mask

Код операции:                   1 байт          82h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Загружает  на  стек  слово,  содержащее  маску прерываний

(М-регистр процессора).

PC увеличивается на 1 байт.

В терминах интерпретатора:

Push(M)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                SETM                83h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                SETM                83h@u"

@ASETM                            83h@a

SET Mask

Код операции:                   1 байт          83h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Заносит  маску  прерываний,  взятую со стека, в М-регистр

процессора.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

M:=BITSET(Pop());

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                TRAP                84h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                TRAP                84h@u"

@ATRAP                            84h@a

interrupt simulation

Код операции:                   1 байт          84h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  значение  со стека и возбуждает прерывание с таким

номером.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

TRAP(Pop())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 TRA                85h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 TRA                85h@u"

@ATRA                             85h@a

TRAnsfer control between processes

Код операции:                   1 байт          85h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Происходит  переключение двух процессов.

Состояние   процесса   определяется  состоянием  стека  и

значениями шести регистров (G, L, PC, M, S, H).

На стеке - два слова. Верхнее содержит адрес указателя на

дескриптор  процесса,  который  требуется  запустить, нижнее -

адрес,   по   которому   нужно  записать  адрес  указателя  на

дескриптор текущего процесса.

Регистры  текущего  процесса  записываются  в  дескриптор

процесса,  который  лежит  в  памяти  по  адресу, указанному в

регистре P.

P-регистр   текущего  процесса  записывается  по  адресу,

взятому  в качестве второго операнда со стека.

Стек  выражений  спасается  на  процедурный стек текущего

процесса.  Для  того,  чтобы  при  спасении стека выражений не

возникло  переполнения  процедурного  стека,  регистр  границы

процедурного стека - H - указывает на (глубину стека выражений

+ 1) слов ниже фактической границы процедурного стека.

В  верхнем  операнде  содержится  адрес  слова, в котором

лежит    указатель   на   дескриптор   процесса   (P-регистр),

подлежащего  запуску.  По  новому P-регистру восстанавливаются

значения всех регистров процесса. С вершины процедурного стека

восстанавливается стек выражений.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Transfer(Pop(),i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  TR                86h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  TR                86h@u"

@ATR                              86h@a

Test & Reset

Код операции:                   1 байт          86h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Загружает  на  стек  слово,  взятое  из памяти по адресу,

взятому со стека. По этому адресу помещается 0.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда  выполняется как неделимое действие "чтение

с   разрушением".   В   случае   работы  нескольких

процессоров   с   общей  памятью  используется  для

межпроцессорной  синхронизации  (как,  например,  в

Кронос-2.5).

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(MEM[i]); MEM[i]:=0

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                IDLE                87h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                IDLE                87h@u"

@AIDLE                            87h@a

IDLE process

Код операции:                   1 байт          87h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Уменьшает  PC на 1. Процессор ждет прерывания, не занимая

шину.

Поскольку  при  чтении  байта  кода  PC  увеличивался  на

единицу,  после выполнения команды IDLE PC остается на прежнем

месте.

Замечание. Любой  процесс,  выполнивший  команду  IDLE,  будет

продолжать  ее  выполнение  вечно,  пока какой-либо

другой  процесс  (обработчик  прерываний, например)

принудительно не увеличит PC процесса, выполнявшего

команду IDLE.

В терминах интерпретатора:

DEC(PC); REPEAT (* не занимая шины *) UNTIL Ipt

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 ADD                88h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 ADD                88h@u"

@AADD                             88h@a

integer ADDition

Код операции:                   1 байт          88h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со стека два целых числа, складывает их и помещает

сумму  на  стек. Если при этом происходит переполнение целого,

возбуждается прерывание с номером 41h.

PC увеличивается на 1.

Замечание. В процессоре П2.6 после возникновения прерывания по

переполнению (независимо от того, разрешено оно или

нет)   на   стек   помещаются   32   младших   бита

результата арифметической операции.

В терминах интерпретатора:

Push(Pop()+Pop())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SUB                89h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SUB                89h@u"

@ASUB                             89h@a

integer SUBtraction

Код операции:                   1 байт          89h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека два операнда - сначала вычитаемое, затем

уменьшаемое.  Производит  вычитание  и  помещает  результат на

стек.   Если   произошло   переполнение  целого,  возбуждается

прерывание с номером 41h.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(Pop()-i);

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 MUL                8Ah@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 MUL                8Ah@u"

@AMUL                             8Ah@a

integer MULtiplication

Код операции:                   1 байт          8Ah

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет со стека два целых числа, перемножает их и помещает

произведение на стек. Если в результате произошло переполнение

целого, возбуждается прерывание с номером 41h.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(Pop()*Pop())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 DIV                8Bh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 DIV                8Bh@u"

@ADIV                             8Bh@a

integer DIVision

Код операции:                   1 байт          8Bh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со стека два целых числа - сначала делитель, затем

делимое,  производит  деление  нацело  и помещает результат на

стек. Округляет в сторону меньшего. Так, (-1 DIV 2)=-1. Если в

результате   произошло   переполнение   целого,   возбуждается

прерывание с номером 41h.

PC увеличивается на 1.

Замечание. В Кроносе-2.2 округление происходит в сторону нуля.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(Pop() DIV i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SHL                8Ch@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SHL                8Ch@u"

@ASHL                             8Ch@a

integer SHift Left

Код операции:                   1 байт          8Ch

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Арифметический  сдвиг  влево.  Со  стека берутся величина

сдвига и сдвигаемое слово. Слово сдвигается влево на указанную

величину. В младшие разряды дописывается соответствующее число

нулей.  При несовпадении знаковых разрядов сдвигаемого слова и

результата возбуждается прерывание с номером 41h (переполнение

целого). Результат помещается на стек.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Таким  образом,  команда  SHL  выполняет  умножение

числа со знаком на степень двойки.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(SHL(Pop(),i))

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SHR                8Dh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SHR                8Dh@u"

@ASHR                             8Dh@a

integer SHift Right

Код операции:                   1 байт          8Dh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Арифметический  сдвиг  вправо.  Со стека берутся величина

сдвига и сдвигаемое слово. Слово сдвигается вправо на величину

сдвига.   Содержимое   знакового   разряда  восстанавливается,

старшие  разряды  заполняются  содержимым  знакового  разряда.

Результат помещается на стек.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Таким  образом, команда SHR выполняет деление числа

со знаком на степень двойки с округлением в сторону

меньшего.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(SHR(Pop(),i))

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 ROL                8Eh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 ROL                8Eh@u"

@AROL                             8Eh@a

word ROtate Left

Код операции:                   1 байт          8Eh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Циклический сдвиг влево.

При  циклическом  сдвиге  влево на единицу старший разряд

слова  переносится  вправо  и становится его младшим разрядом.

При циклическом сдвиге на N эта операция повторяется N раз.

Со  стека  берутся  величина  сдвига  и сдвигаемое слово.

Слово  сдвигается  влево  на  число  разрядов, равное величине

сдвига по модулю 32. Результат помещается на стек.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop() MOD 20h; Push(ROL(Pop(),i))

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 ROR                8Fh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 ROR                8Fh@u"

@AROR                             8Fh@a

word ROtate Right

Код операции:                   1 байт          8Fh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Циклический  сдвиг  вправо.

При  циклическом  сдвиге вправо на единицу младший разряд

слова переносится влево и становится его старшим разрядом. При

циклическом сдвиге на N эта операция повторяется N раз.

Со  стека  берутся  величина  сдвига  и сдвигаемое слово.

Слово  сдвигается  вправо  на число разрядов, равное указанной

величине по модулю 32. Результат помещается на стек.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop() MOD 20h; Push(ROR(Pop(),i))

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД            IO0..IO4           90h..94h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД            IO0..IO4           90h..94h@u"

@AIO0..IO4                        90h..94h@a

Input-Output

Код операции:                   1 байт          94h

Непосредственные операнды:      зависит от модели процессора

Длина команды:                  зависит от модели процессора

Действие:

Команды   работы   с  шиной.  Индивидуальны  для  каждого

процессора.

В терминах интерпретатора:

CASE cpu OF

|Kronos2_2: ioP2_2

|Kronos2_5: ioP2_5

|Kronos2_6: ioP2_6

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД              ARRCMP                95h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД              ARRCMP                95h@u"

@AARRCMP                          95h@a

ARRay CoMPare

Код операции:                   1 байт          95h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Команда предназначена для сравнения словных массивов.

Со  стека  берется  размер  массивов,  затем адрес начала

первого массива, затем адрес начала второго массива.

Если  размер  оказался  отрицательным  числом,  это число

помещается обратно на стек и возбуждается прерывание с номером

4Fh.  Если  размер  равен  0, на стек дважды загружается адрес

второго массива.

Иначе  массивы  сравниваются  пословно  до  тех пор, пока

сравнение  не  дойдет  до  пары  последних  слов  или  до пары

неравных  слов,  после  чего адреса этой пары слов грузятся на

стек.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда не реализована на П2.2.

В терминах интерпретатора:

sz:=Pop(); adr:=Pop(); adr1:=Pop();

IF sz<0 THEN Push(sz); TRAP(4Fh)

ELSIF sz=0 THEN Push(adr1); Push(adr1)

ELSE LOOP

IF (adr^ # adr1^) OR (sz=1) THEN

Push(adr1); Push(adr); EXIT

END;

DEC(sz); INC(adr); INC(adr1);

END;

END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  WM                96h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  WM                96h@u"

@AWM                              96h@a

Word Move

Код операции:                   1 байт          96h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со  стека берется размер словного сегмента, который будет

передвинут,  затем  адрес,  начиная  с которого двигать, затем

адрес,  начиная  с  которого  писать этот сегмент. Допускается

перекрытие областей источника и приемника.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда реализована только на Кронос-2.6.

В терминах интерпретатора:

sz:=Pop(); f:=Pop(); t:=Pop();

IF t>f THEN

t:=t+sz-1; f:=f+sz-1;

WHILE sz>0 DO

MEM[t]:=MEM[f]; DEC(t); DEC(f); DEC(sz)

END

ELSE

WHILE sz>0 DO

MEM[t]:=MEM[f]; INC(t); INC(f); DEC(sz)

END

END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  BM                97h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  BM                97h@u"

@ABM                              97h@a

Bit Move

Код операции:                   1 байт          97h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со  стека берутся размер пересылаемого битового сегмента,

битовое  смещение  и  словный  адрес  пересылаемого  сегмента,

битовое смещение и словный адрес, куда пересылается сегмент, и

производится   пересылка.   Допускается   перекрытие  областей

источника и приемника.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда не реализована на П2.2.

В терминах интерпретатора:

sz:=Pop(); -- размер пересылаемой области в битах

i:=Pop(); src:=Pop(); -- смещение и адрес источника

j:=Pop(); trg:=Pop(); -- смещение и адрес приемника

src:=src*32+i;

trg:=trg*32+j;

IF src>=trg THEN                   n:=+1

ELSE INC(src,sz-1); INC(trg,sz-1); n:=-1

END;

FOR k:=0 TO sz-1 DO

i:=trg DIV 32; j:=trg MOD 32;

IF (src MOD 32) IN BITSET(MEM[src DIV 32]) THEN

MEM[i]:=INTEGER( BITSET(MEM[i]) + {j} )

ELSE

MEM[i]:=INTEGER( BITSET(MEM[i]) - {j} )

END;

INC(src,n); INC(trg,n)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FADD                98h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FADD                98h@u"

@AFADD                            98h@a

Float ADDition

Код операции:                   1 байт          98h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет   со   стека  два  вещественных  числа,  производит

сложение и помещает сумму на стек. Если произошло переполнение

вещественного, на стек загружается 0 и возбуждается прерывание

с номером 42h.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(REAL(Pop())+REAL(Pop()))

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FSUB                99h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FSUB                99h@u"

@AFSUB                            99h@a

Float SUBtraction

Код операции:                   1 байт          99h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет   со   стека   два  вещественных  числа  -  сначала

вычитаемое, затем уменьшаемое. Производит вычитание и помещает

разность  на  стек. Если произошло переполнение вещественного,

на стек загружается 0 и возбуждается прерывание с номером 42h.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

X:=REAL(Pop()); Push(REAL(Pop())-X)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FMUL                9Ah@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FMUL                9Ah@u"

@AFMUL                            9Ah@a

Float MULtiplication

Код операции:                   1 байт          9Ah

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Перемножает  два  вещественных  числа,  взятых  со стека.

Произведение  помещает  на  стек.  Если произошло переполнение

вещественного, возбуждается прерывание с номером 42h.

Если  результат  меньше  2  в  степени -128, возбуждается

прерывание с номером 43h (исчезновение порядка).

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(REAL(Pop())*REAL(Pop()))

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FDIV                9Bh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FDIV                9Bh@u"

@AFDIV                            9Bh@a

Float DIVision

Код операции:                   1 байт          9Bh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет со стека два вещественных числа - сначала делитель,

затем  делимое,  производит  деление  и  помещает результат на

стек.  Если произошло переполнение вещественного, возбуждается

прерывание с номером 42h.

Если  результат  меньше  2  в  степени -128, возбуждается

прерывание с номером 43h (исчезновение порядка).

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

X:=REAL(Pop()); Push(REAL(Pop())/X)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FCMP                9Ch@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FCMP                9Ch@u"

@AFCMP                            9Ch@a

Float CoMPare

Код операции:                   1 байт          9Ch

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Cравнивает  два  взятых со стека вещественных числа. Если

верхнее меньше нижнего, на стек помещаются последовательно 1 и

0;   если   верхнее   больше   нижнего,   на  стек  помещаются

последовательно 0 и 1; если они равны, то на стек помещаются 0

и 0.

_____              _____         _____          _____

|  X  |   FCMP     |  0  |       |  1  |        |  0  |

|  Y  |  ------>   |  1  |       |  0  |        |  0  |

X < Y         X > Y          X = Y

PC увеличивается на 1.

Замечание. Комбинации команд

FCMP EQU

FCMP NEG

FCMP LSS

....

дают    возможность   осуществить  любое  сравнение

вещественных чисел.

В терминах интерпретатора:

X:=REAL(Pop()); Y:=REAL(Pop());

IF    X<Y THEN Push(1); Push(0)

ELSIF X>Y THEN Push(0); Push(1)

ELSE Push(0); Push(0) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FABS                9Dh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FABS                9Dh@u"

@AFABS                            9Dh@a

Float ABSolute

Код операции:                   1 байт          9Dh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со стека вещественное число и помещает на стек его

абсолютное значение.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда никогда не возбуждает прерываний 42h, 43h.

В терминах интерпретатора:

X:=REAL(Pop());

IF X<0.0 THEN Push(-X) ELSE Push(X) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FNEG                9Eh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FNEG                9Eh@u"

@AFNEG                            9Eh@a

Float NEGative

Код операции:                   1 байт          9Eh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со стека вещественное число и помещает на стек его

противоположное значение.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда никогда не возбуждает прерываний 42h, 43h.

В терминах интерпретатора:

Push(-REAL(Pop()))

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FFCT                9Fh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FFCT                9Fh@u"

@AFFCT                            9Fh@a

Float FunCTion

Код операции:                   1 байт          9Fh

Непосредственные операнды:      1 байт

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Если  значение  непосредственного операнда равно 0, то со

стека  берется  целое  число,  преобразуется  в вещественное и

помещается  на  стек;  если в следующем за командой байте кода

лежит  1,  то  со стека берется вещественное число, у которого

отсекается затем дробная часть. Полученное таким образом целое

число помещается на стек.

В этих случаях PC увеличивается на 2.

Если  в  следующем за командой байте кода не 0 и не 1, PC

уменьшается на 1 и возбуждается прерывание с номером 7h.

В терминах интерпретатора:

i:=Next();

IF    i=0 THEN Push(FLOAT(INTEGER(Pop())))

ELSIF i=1 THEN Push(TRUNC(   REAL(Pop())))

ELSE DEC(PC); TRAP(7h)

END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LSS               0A0h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LSS               0A0h@u"

@ALSS                             0A0h@a

integer LeSS

Код операции:                   1 байт          0Ah

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Сравниваются  два  целых  числа,  взятых  со  стека. Если

нижнее меньше верхнего, на стек помещается 1, иначе 0.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Поскольку   сравнение  не  осуществляет  вычитания,

прерывание  41h  (переполнение  целого)  никогда не

возбуждается.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(Pop()<i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LEQ               0A1h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LEQ               0A1h@u"

@ALEQ                             0A1h@a

integer Less or EQual

Код операции:                   1 байт          0A1h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Сравниваются  два  целых  числа,  взятых  со  стека. Если

нижнее  меньше или равно верхнему, на стек помещается 1, иначе

0.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Поскольку   сравнение  не  осуществляет  вычитания,

прерывание  41h  (переполнение  целого)  никогда не

возбуждается.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(Pop()<=i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 GTR               0A2h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 GTR               0A2h@u"

@AGTR                             0A2h@a

integer GreaTeR

Код операции:                   1 байт          0A2h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Сравниваются  два  целых  числа,  взятых  со  стека. Если

нижнее больше верхнего, на стек помещается 1, иначе 0.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Поскольку   сравнение  не  осуществляет  вычитания,

прерывание  41h  (переполнение  целого)  никогда не

возбуждается.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(Pop()>i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 GEQ               0A3h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 GEQ               0A3h@u"

@AGEQ                             0A3h@a

integer Greater or EQual

Код операции:                   1 байт          0A3h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Сравниваются  два  целых  числа,  взятых  со  стека. Если

нижнее  больше или равно верхнему, на стек помещается 1, иначе

0.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Поскольку   сравнение  не  осуществляет  вычитания,

прерывание  41h  (переполнение  целого)  никогда не

возбуждается.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(Pop()>=i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 EQU               0A4h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 EQU               0A4h@u"

@AEQU                             0A4h@a

integer EQUal

Код операции:                   1 байт          0A4h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Сравниваются  два  целых числа, взятых со стека. Если они

равны между собой, на стек помещается 1, иначе 0.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(Pop()=Pop())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NEQ               0A5h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NEQ               0A5h@u"

@ANEQ                             0A5h@a

integer NOt eQual

Код операции:                   1 байт          0A5h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Сравниваются  два  целых числа, взятых со стека. Если они

не равны между собой, на стек помещается 1, иначе 0.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(Pop()#Pop())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 ABS               0A6h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 ABS               0A6h@u"

@AABS                             0A6h@a

integer ABSolute

Код операции:                   1 байт          0A6h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека  целое  число  и  помещает  на  стек его

абсолютное значение.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(ABS(Pop()))

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NEG               0A7h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NEG               0A7h@u"

@ANEG                             0A7h@a

integer NEGative

Код операции:                   1 байт          0A7h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека  целое  число  и  помещает  на  стек его

противоположное значение.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Если  операнд  на  стеке  равен  min(INTEGER), то в

результате    выполнения    команды    возбуждается

прерывание с номером 41h (переполнение целого).

В терминах интерпретатора:

Push(-Pop())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  OR               0A8h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  OR               0A8h@u"

@AOR                              0A8h@a

logical bit per bit OR

Код операции:                   1 байт          0A8h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со стека два слова и помещает на стек результат их

сложения,  то  есть  слово,  в  котором  биты выставлены в тех

позициях, что в первом и/или во втором слове.

Результат  действия  команды  может быть проиллюстрирован

следующей таблицей:

| 0 | 1

---+---+----

0 | 0 | 1

---+---+---

1 | 1 | 1

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

v:=BITSET(Pop()); w:=BITSET(Pop()); Push(w+v)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 AND               0A9h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 AND               0A9h@u"

@AAND                             0A9h@a

logical bit per bit AND

Код операции:                   1 байт          0A9h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека  два слова и помещает на стек результат их

перемножения,  то  есть  слово, в котором единицы только в тех

позициях, где были единицы в обоих словах.

Результат  действия  команды  может быть проиллюстрирован

следующей таблицей:

| 0 | 1

---+---+----

0 | 0 | 0

---+---+---

1 | 0 | 1

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

v:=BITSET(Pop()); w:=BITSET(Pop()); Push(w*v)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 XOR               0AAh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 XOR               0AAh@u"

@AXOR                             0AAh@a

logical bit per bit XOR

Код операции:                   1 байт          0AAh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека  два  слова  и  помещает на стек результат

деления нижнего на верхнее, то есть слово, в котором единицы в

тех  позициях, где биты не совпали в первом и втором словах, и

нули - где совпали.

Результат  действия  команды  может быть проиллюстрирован

следующей таблицей:

| 0 | 1

---+---+----

0 | 0 | 1

---+---+---

1 | 1 | 0

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

v:=BITSET(Pop()); w:=BITSET(Pop()); Push(w/v)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BIC               0ABh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BIC               0ABh@u"

@ABIC                             0ABh@a

logical bit per bit BIt Clear

Код операции:                   1 байт          0ABh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека  два  слова и помещает на стек результат

вычитания  верхнего  из  нижнего,  то  есть  нижнее  слово,  у

которого  единицы  заменились  на  нули  в тех позициях, где у

верхнего были единицы.

Результат  действия  команды  может быть проиллюстрирован

следующей таблицей:

| 0 | 1

---+---+----

0 | 0 | 0

---+---+---

1 | 1 | 0

Обратите  внимание,  что  действие  команды несимметрично

относительно   операндов.   В   таблице  биты  верхнего  слова

изображены в верхней горизонтали, биты нижнего слова - в левой

вертикали.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

v:=BITSET(Pop()); w:=BITSET(Pop()); Push(w-v)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  IN               0ACh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  IN               0ACh@u"

@AIN                              0ACh@a

IN bitset?

Код операции:                   1 байт          0ACh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека  слово и номер позиции, и помещает на стек

единицу,  если  соответствующий  бит в слове имеет значение 1,

иначе помещает ноль.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда   возбуждает  прерывание  4Ah,  если  номер

позиции не в диапазоне 0..31.

В терминах интерпретатора:

v:=BITSET(Pop()); Push(Pop() IN v)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BIT               0ADh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BIT               0ADh@u"

@ABIT                             0ADh@a

set BIT

Код операции:                   1 байт          0ADh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

В  слове,  в  котором  все  биты  равны  нулю, выставляет

единицу в позиции, равной значению, взятому со стека, и помещает

полученное таким образом слово на стек.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда   возбуждает  прерывание  4Ah,  если  номер

позиции не в диапазоне 0..31.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop();

IF (i<0) OR (i>=20h) THEN TRAP(4Ah)

ELSE w:={}; INCL(w,i); Push(w) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NOT               0AEh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NOT               0AEh@u"

@ANOT                             0AEh@a

boolean NOT (@Anot@a bit per bit!)

Код операции:                   1 байт          0AEh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Если  значение,  взятое со стека, равно нулю, помещает на

стек  единицу,  в  противном  случае  ноль  (эквивалентно паре

команд LI0 EQU).

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(Pop()=0)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 MOD               0AFh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 MOD               0AFh@u"

@AMOD                             0AFh@a

integer MODule

Код операции:                   1 байт          0AFh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со стека два целых числа. Результат взятия нижнего

числа по модулю верхнего помещает на стек.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Здесь  взятие  по модулю - арифметическая операция,

определяемая формулой:

X MOD N ╫ X - (X DIV N) * N,

где  DIV - деление с округлением в сторону меньшего

для  П2.6  и  в  сторону  нуля  для младших моделей

процессора. См. также команду QUOT.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(Pop() MOD i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                DECS               0B0h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                DECS               0B0h@u"

@ADECS                            0B0h@a

DECrement S-register

Код операции:                   1 байт          0B0h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Действие,   обратное   действию  ALLOC:  берет  со  стека

значение i и на i слов уменьшает S-регистр.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

DEC(S,Pop())

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                DROP               0B1h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                DROP               0B1h@u"

@ADROP                            0B1h@a

DROP

Код операции:                   1 байт          0B1h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина  команды:                 1 байт

Действие:

Счеркивает слово со стека.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop();

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                LODF               0B2h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                LODF               0B2h@u"

@ALODF                            0B2h@a

reLOaD expression stack after Function return

Код операции:                   1 байт          0B2h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Cо стека берется слово, затем из памяти загружается ранее

спасенный стек, и сверху на стек грузится взятое слово.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); RestoreExpStack; Push(i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               STORE               0B3h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               STORE               0B3h@u"

@ASTORE                           0B3h@a

STORE expression stack after function call

Код операции:                   1 байт          0B3h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Если величина значения S-регистра, увеличенная на глубину

стека  выражений  +  1,  превышает  значение  границы  P-стека

(H-регистр),  то  PC  уменьшается  на  единицу  и возбуждается

прерывание с номером 40h. Такая проверка производится несмотря

на то, что H-регистр дает заниженную на размер стека выражений

плюс    единица    границу    P-стека,   поскольку  этот запас

предназначается   для  сохранения  стека  выражений  в  случае

переключения процессов.

Иначе  стек  выражений  записывается  в память, начиная с

адреса  S,  и следом записывается размер сохраненного стека. В

этом  случае  в результате выполнения команды PC увеличивается

на 1.

В терминах интерпретатора:

IF S+ESdepth+1>H THEN DEC(PC); TRAP(40h)

ELSE SaveExpStack

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               STOFV               0B4h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               STOFV               0B4h@u"

@ASTOFV                           0B4h@a

STORE expression stack with Formal function value on top

Код операции:                   1 байт          0B4h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Если величина значения S-регистра, увеличенная на глубину

стека  выражений  и  еще на двойку, превышает значение границы

P-стека   (H-регистр),   то   PC   уменьшается  на  единицу  и

возбуждается  прерывание с номером 40h.

Иначе  со  стека  берется  значение, затем стек выражений

записывается в память, начиная с адреса S, следом записывается

размер  спасенного стека, а за ним взятое со стека значение. В

этом  случае  в результате выполнения команды PC увеличивается

на 1.

Замечание. Команда    STOFV    необходима    для   корректного

использования команды CF (см.).

В терминах интерпретатора:

IF S+ESdepth+2>H THEN DEC(PC); TRAP(40h)

ELSE i:=Pop(); SaveExpStack; MEM[S]:=i; INC(S) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                COPT               0B5h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                COPT               0B5h@u"

@ACOPT                            0B5h@a

COPy Top of expression stack

Код операции:                   1 байт          0B5h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека  значение  и затем загружает его на стек

дважды (дублирует вершину стека).

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(i); Push(i)

(* Будем   понимать  под  словами  "откат  команды"  следующие

действия:

1)  операнды,  взятые  со  стека в ходе выполнения команды,

помещаются обратно на стек;

2)  PC  возвращается  в положение, предшествовавшее выборке

исполняемой команды;

3) возбуждается прерывание с указанным номером.

*)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               CPCOP               0B6h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               CPCOP               0B6h@u"

@ACPCOP                           0B6h@a

Character array Parameter COPy

Код операции:                   1 байт          0B6h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Со  стека  берется  верхняя  граница  байтового массива и

вычисляется размер массива в словах. Если значение S-регистра,

увеличенное  на  размер  массива в словах,  превышает  границу

P-стека, происходит откат команды с прерыванием номер 40h.

Иначе  из  кода  выбирается  непостредственный  операнд -

смещение,  и в память с этим смещением относительно L-регистра

записывается  текущее  значение  S-регистра  (для  того, чтобы

запомнить,  откуда  будет  начинаться  копия массива). Затем с

начала   свободной   области  памяти  (S-регистр)  поэлементно

копируется  массив,  адрес  которого  берется со стека, до тех

пор,  пока  не  исчерпается  размер  массива. В этом случае PC

увеличивается на 2, S-регистр увеличивается на размер массива.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); (* High *) sz:=(i+4) DIV 4;

IF S+sz>H THEN Push(i); DEC(PC); TRAP(40h)

ELSE MEM[L+Next()]:=S; adr:=Pop();

WHILE sz>0 DO MEM[S]:=MEM[adr]; INC(S); INC(adr) END

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                PCOP               0B7h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                PCOP               0B7h@u"

@APCOP                            0B7h@a

structure Parameter allocate and COPy

Код операции:                   1 байт          0B7h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Со   стека  берется  верхняя  граница  словного  массива,

увеличивается  на  единицу  для  получения  его  размера. Если

значение  S-регистра, увеличенное на размер массива, превышает

границу   P-стека  (H-регистр),  происходит  откат  команды  с

прерыванием номер 40h.

Иначе  из  кода  выбирается  непостредственный  операнд -

смещение,  и в память с этим смещением относительно L-регистра

записывается  текущее  значение  S-регистра  (для  того, чтобы

запомнить,  откуда  будет  начинаться  копия массива). Затем с

начала  свободной  области  памяти  записывается массив, адрес

которого  берется  со  стека,  до тех пор, пока не исчерпается

размер.  В  этом  случае  PC  увеличивается  на 2, а S-регистр

увеличивается на размер массива.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); (* High *) sz:=i+1;

IF S+sz>H THEN Push(i); DEC(PC); TRAP(40h)

ELSE MEM[L+Next()]:=S; adr:=Pop();

WHILE sz>0 DO MEM[S]:=MEM[adr]; INC(S); INC(adr) END

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FOR1               0B8h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FOR1               0B8h@u"

@AFOR1                            0B8h@a

enter FOR statement

Код операции:                   1 байт          0B8h

Непосредственные операнды:      3 байта   0h..0FFh, 0h..0FFFFh

Длина команды:                  4 байта

Действие:

Если  S-регистр,  увеличенный  на  2,  превышает  границу

P-стека, происходит откат команды с  прерыванием номер 40h.

Иначе  со  стека  берется верхняя и нижняя границы цикла,

адрес  переменной цикла. Из кода выбирается шаг цикла - если в

следующем  байте  0,  шаг  положительный,  если  не  0  -  шаг

отрицательный.   Если   условия  цикла  не  выполняются  сразу

(конечное  значение  меньше  начального при положительном шаге

или  начальное  меньше  конечного  при отрицательном шаге), PC

изменяется   на   столько,   сколько  указано  в  двухбайтовом

непосредственном   операнде,  плюс  4.  Иначе  нижняя  граница

записывается  по  адресу  переменной  цикла,  адрес  и верхняя

граница размещаются на P-стеке для команды FOR2. В этом случае

PC увеличивается в результате выполнения команды на 4.

Замечание. Команда реализована только на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

IF S+2>H THEN DEC(PC); TRAP(40h)

ELSE sz:=Next(); (* =0 up; #0 down *)

hi:=Pop(); low:=Pop(); adr:=Pop(); k:=Next2()+PC;

IF ((sz=0) & (low<=hi)) OR ((sz#0) & (low>=hi)) THEN

MEM[adr]:=low;

MEM[S]:=adr; INC(S); MEM[S]:=hi; INC(S);

ELSE (* цикл не исполняется не разу *) PC:=k

END

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FOR2               0B9h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                FOR2               0B9h@u"

@AFOR2                            0B9h@a

end of FOR statement

Код операции:                   1 байт          0B9h

Непосредственные операнды:      3 байта   0h..0FFh, 0h..0FFFFh

Длина команды:                  4 байта

Действие:

Если   значение   шага  цикла,  взятое  из  однобайтового

непосредственного  операнда, больше 7Fh, ему переприсваивается

отрицательное  значение,  равное (7Fh-шаг) (шаг цикла всегда в

промежутке [-128..127]).

Если   возможна  еще  одна  итерация,  то  есть  значение

переменной  цикла,  измененное  на  шаг, не выходит за верхнюю

границу,  то  значение  переменной  цикла изменяется на размер

шага,     PC    уменьшается    на    значение    двухбайтового

непосредственного операнда.

Иначе  S-регистр сдвигается на 2 слова назад, счеркивая с

P-стека значение верхней границы и адрес переменной цикла.

Замечание. Команда реализована только на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

hi:=MEM[S-1];

adr:=MEM[S-2];

sz:=Next();

IF sz>7Fh THEN

sz:=7Fh-sz    (* шаг [-128..127] *)

END;

k:=-Next2()+PC;

i:=MEM[adr]+sz;

IF ((sz>=0) & (i>hi)) OR ((sz<0) & (i<hi)) THEN

DEC(S,2); (* terminate *)

ELSE MEM[adr]:=i; PC:=k (* continue *)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                ENTC               0BAh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                ENTC               0BAh@u"

@AENTC                            0BAh@a

ENTer Case statement

Код операции:                   1 байт          0BAh

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFFFh

Длина команды:                  3 байта +  размер таблицы

Действие:

Выбор   нужной   альтернативы   из   таблицы  альтернатив

выбирающего оператора (CASE) и передача управления на ее код.

Если  S-регистр,  увеличенный  на  2,  превышает  границу

P-стека, происходит откат команды с  прерыванием номер 40h.

Иначе  выбирает  двухбайтовый непостредственный операнд и

осуществляет  переход  на  таблицу  альтернатив. Далее из кода

выбираются  минимальное  и  максимальное значения альтернатив,

представленные   двухбайтовыми  непосредственными  операндами;

вычисляется точка выхода из оператора CASE по формуле:

PC'╫ PC + 2(high-low),

где   high   и  low  -  максимальное  и  минимальное  значения

альтернатив    соответственно.    Полученное    значение   PC'

записывается на P-стек.

Затем со стека берется параметр оператора CASE. В случае,

если его значение не лежит в границах значений альтернатив, PC

остается  неизменным.  Иначе  осуществляется переход в таблицу

альтернатив по формуле:

PC' = PC + 2(i-low +1),

где  i  -  значение параметра CASE; low - минимальное значение

альтернатив.

Далее   из   кода   выбирается   двухбайтовое   смещение,

определяющее  переход  на  код  альтернативы. PC изменяется по

формуле:

PC' = PC - offset.

Стеки до ENTC

ENTC xxxx     ----  (*1*)    E-стек   P-стек

---> Alt 0             |

|     ... XIT           |          |   |   |     |

-+---> Alt 1             | (*8*)    |   |   |     |    ___

| |     ... XIT           |          | 1 |   |     |<--| S |

| |                       |           ~~~    |     |    ~~~

| |     ...               |

| |                       |           Стеки после ENTC

-+-+---> Alt n             |

| | |     ... XIT           |          |   |   |     |    ___

| | |  -> Alt ELSE          |          |   |   |     |<--| S |

| | | |   ... XIT ----------+--------- |   |   | PC' |    ~~~

| | | |                     |        |  ~~~    |     |

| | | |   <Lo><Hi>  <-------  (*2*)  |

| | | |                       (*3,4*)|

| | |  -  <ELSE offset>       (*5*)  |

| |  ----  <Alt0 offset>             |

|  ------  <Alt1 offset>      (*6*)  |

|           ...........              |

--------  <AltN offset>             |

|

<Continue code>  <-- PC' --

Замечание. Команда реализована только на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

IF S+1>H THEN DEC(PC); TRAP(40h)

ELSE PC:=Next2()+PC; (* jump to case table *)

k:=Pop(); low:=Next2(); hi:=Next2();

MEM[S]:=PC + 2*(hi-low) + 4; INC(S);(*PC for exit*)

IF (k>=low) & (k<=hi) THEN

PC:=PC+2*(k-low+1) (* jump into case table *)

END;

PC:=-Next2()+PC (* jump back to variant's code *)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 XIT               0BBh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 XIT               0BBh@u"

@AXIT                             0BBh@a

eXIT from case or control structure

Код операции:                   1 байт          0BBh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Выход  в  точку  в коде, помеченную при входе в структуру

управления   (ENTC   или   ENTS).  PC  устанавливается  равным

значению, взятому с P-стека.

Замечание. Команда реализована только на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

DEC(S); PC:=MEM[S]

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               ADDPC               0BCh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               ADDPC               0BCh@u"

@AADDPC                            0BCh@a

ADD Program Counter

Код операции:                   1 байт          0BCh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Грузит  на  стек  PC,  сложенный  с  величиной, взятой со

стека.

PC увеличивается на 1.

Замечание. ADDPC не реализована в П2.2.

В терминах интерпретатора:

Push(Pop()+PC);

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JMP               0BDh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 JMP               0BDh@u"

@AJMP                              0BDh@a

JuMP

Код операции:                   1 байт          0BDh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

PC присваивается значение, взятое со стека.

Замечание. JMP не реализована в П2.2.

В терминах интерпретатора:

PC:=Pop();

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                ORJP               0BEh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                ORJP               0BEh@u"

@AORJP                            0BEh@a

short circuit OR JumP

Код операции:                   1 байт          0BEh

Непосредственные операнды:      1 байт

Длина команды:                  2 байта

Действие:

PC увеличивается на 1 в результате выборки кода команды.

Если  значение, взятое со стека, не равно нулю, помещает на

стек  единицу.  PC увеличивается на столько, сколько указано в

однобайтовом  непосредственном  операнде плюс единица (за счет

выборки этого операнда).

Иначе  увеличивает  PC  на единицу. Таким образом, в этом

случае PC в процессе выполнения команды увеличивается на два.

В терминах интерпретатора:

IF Pop()#0 THEN Push(1); PC:=Next()+PC

ELSE INC(PC)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               ANDJP               0BFh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               ANDJP               0BFh@u"

@AANDJP                           0BFh@a

short circuit AND JumP

Код операции:                   1 байт          0BFh

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

PC увеличивается на 1 в результате выборки кода команды.

Если  значение,  взятое со стека, равно нулю, помещает на

стек  ноль.  PC  увеличивается  на  столько, сколько указано в

однобайтовом  непосредственном  операнде плюс единица (за счет

выборки этого операнда).

Иначе  увеличивает  PC  на  единицу.  В  этом случае PC в

процессе выполнения команды увеличивается на два.

В терминах интерпретатора:

IF Pop()=0 THEN Push(0); PC:=Next()+PC

ELSE INC(PC)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                MOVE               0C0h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                MOVE               0C0h@u"

@AMOVE                            0C0h@a

MOVE block

Код операции:                   1 байт          0Ch

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со  стека берется размер словного сегмента, который будет

передвинут,  затем  адрес,  начиная  с которого двигать, затем

адрес,  начиная  с  которого  писать  этот сегмент. Передвижка

происходит пословно, поэтому в случае определенного перекрытия

сегментов  хвост передвигаемого сегмента может испортиться еще

до  того,  как его перенесли (см. текст на Модуле). Аккуратный

сдвиг выполняется командой WM (96h).

Сдвиг  перекрывающихся  областей памяти в сторону младших

адресов  производится корректно; сдвиг в сторону старших можно

использовать для заполнения области одинаковыми значениями.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

sz:=Pop();

i:=Pop(); j:=Pop();

WHILE sz>0 DO

MEM[j]:=MEM[i]; INC(i); INC(j); DEC(sz)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД              CHKNIL               0C1h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД              CHKNIL               0C1h@u"

@ACHKNIL                             0C1h@a

CHecK address for NIL

Код операции:                   1 байт          0C1h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

PC  увеличивается  на  1 . Если на стеке лежит NIL, то PC

уменьшается на 1 и возбуждается прерывание.

Замечание. Команда не реализована на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); Push(i);

IF i=NIL THEN DEC(PC); TRAP(41h) END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                LSTA               0C2h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                LSTA               0C2h@u"

@ALSTA                            0C2h@a

Load STring Address

Код операции:                   1 байт          0C2h

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFFFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

Грузит  на  стек  адрес  структуры,  полученный сложением

смещения,  взятого из двухбайтового непосредственного операнда

и содержимого 1-го слова области глобальных данных.

PC увеличивается на 3.

В терминах интерпретатора:

Push(MEM[G+1]+Next2());

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                COMP               0C3h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                COMP               0C3h@u"

@ACOMP                            0C3h@a

COMPare strings

Код операции:                   1 байт          0C3h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со стека словные адреса двух строк, преобразует их

в  байтовые,  и  читает  из  памяти  по  два  байта, начиная с

указанных адресов, до тех пор, пока один из байтов не окажется

равным 0, либо до тех пор, пока они не окажутся разными. Тогда

на стек загружается последний прочитанный байт сначала второй,

затем  первой  строки с ведущими нулями. Полученные результаты

можно сравнить командами EQU, NEQ, LSS и т.д..

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop()*4; j:=Pop()*4;

REPEAT

a:=CHAR(ByteMEM[i]); b:=CHAR(ByteMEM[j]);

INC(i); INC(j)

UNTIL (a=0c) OR (b=0c) OR (a#b); Push(a); Push(b)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  GB               0C4h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  GB               0C4h@u"

@AGB                              0C4h@a

Get procedure Base n level down

Код операции:                   1 байт          0C4h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байт

Действие:

Осуществляет  проход  по  статической  цепочке на столько

уровней, сколько указано в непосредственном операнде, и грузит

на   стек   адрес  области  локальных  данных  соответствующей

статически объемлющей процедуры.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

i:=L; k:=Next();

WHILE k>0 DO i:=MEM[i]; DEC(k) END; Push(i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 GB1               0C5h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 GB1               0C5h@u"

@AGB1                             0C5h@a

Get procedure Base 1 level down

Код операции:                   1 байт          0C5h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет из памяти и грузит на стек начало области локальных

данных статически объемлющей процедуры.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(MEM[L])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 CHK               0C6h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 CHK               0C6h@u"

@ACHK                             0C6h@a

range boundary CHecK

Код операции:                   1 байт          0C6h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека  два значения, которые рассматривает как

верхнюю  и  нижнюю  границу  соответственно;  берет  и  грузит

обратно  следующий  элемент  стека, чтобы узнать его значение;

если  оно не лежит в пределах границ, помещает границы обратно

на стек и возбуждает прерывание 4Ah.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

hi:=Pop(); low:=Pop(); i:=Pop(); Push(i);

IF (i<low) OR (i>hi) THEN

Push(low); Push(hi); TRAP(4Ah)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                CHKZ               0C7h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                CHKZ               0C7h@u"

@ACHKZ                            0C7h@a

array boundary CHecK (low=Zero)

Код операции:                   1 байт          0C7h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет   со  стека  значение,  которое  интерпретирует как

верхнюю  границу; в качестве нижней границы подразумевается 0.

Берет  и  грузит обратно следующий элемент стека, чтобы узнать

его  значение;  если  оно  не  лежит в пределах границ, помещает

верхнюю границу обратно на стек и возбуждает прерывание 4Ah.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

hi:=Pop(); i:=Pop(); Push(i);

IF (i<0) OR (i>hi) THEN Push(hi); TRAP(4Ah) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               ALLOC               0C8h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               ALLOC               0C8h@u"

@AALLOC                           0C8h@a

ALLOCate block

Код операции:                   1 байт          0C8h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека  размер  отводимой памяти в словах. Если

S-регистр,  увеличенный  на размер, превышает границу P-стека,

происходит откат команды с  прерыванием номер 40h.

Иначе   на  стек  грузится  текущее  значение  S-регистра

(начало  отводимой памяти), S-регистр увеличивается на столько

слов, каков размер отведенной памяти.

В этом случае PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

sz:=Pop();

IF S+sz>H THEN  Push(sz); DEC(PC); TRAP(40h)

ELSE Push(S); INC(S,sz) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                ENTR               0C9h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                ENTR               0C9h@u"

@AENTR                            0C9h@a

ENTeR procedure

Код операции:                   1 байт          0C9h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Выбирает  из  кода  размер  сегмента  локальных  данных в

словах.  Если  S-регистр,  увеличенный  на  размер,  превышает

границу  P-стека, происходит откат команды с прерыванием номер

40h.

Иначе   увеличивает   S-регистр   на   размер  локального

сегмента.  В  этом  случае  в результате выполнения команды PC

увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

sz:=Next();

IF S+sz>H THEN DEC(PC,2); TRAP(40h)

ELSE INC(S,sz) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 RTN               0CAh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 RTN               0CAh@u"

@ARTN                             0CAh@a

ReTurN from procedure

Код операции:                   1 байт          0CAh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Восстанавливаются значение S-регистра до вызова процедуры

(т.е.   освобождается   память,   занятая  в  ходе  выполнения

процедуры),  значение  L-регистра  процедуры,  из которой была

вызвана  данная  процедура,  значение  PC  и,  если вызывалась

процедура  из  внешнего модуля, восстанавливается указатель на

область  глобальных  данных  исполняемого  модуля  и  по  нему

F-регистр.

В терминах интерпретатора:

S:=L; L:=MEM[S+1]; PC:=WORD(BITSET(MEM[S+2])*{0..0Fh});

IF ExternalBit IN BITSET(MEM[S+2]) THEN

(* called from external module *)

G:=MEM[S]; F:=CodePtr(MEM[G])

END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NOP               0CBh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NOP               0CBh@u"

@ANOP                             0CBh@a

No OPeration

Код операции:                   1 байт          0CBh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

PC увеличивается на 1.

При исполнении этой команды больше ничего не делается.

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CX               0CCh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CX               0CCh@u"

@ACX                              0CCh@a

Call eXternal

Код операции:                   1 байт          0CCh

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

Вызов внешней процедуры.

Если  значение  S-регистра, увеличенное на 4, превосходит

границу  P-стека, происходит откат команды с прерыванием номер

40h.

Из  кода  выбираются  два  однобайтовых  непосредственных

операнда.  Первый интерпретируется как номер внешнего модуля в

локальной  DFT,  из  которого вызывается процедура, а второй -

как номер процедуры. После этого производится разметка P-стека

для  вызова  указанной  процедуры,  то  есть  в  нулевое слово

области локальных данных заносится G-регистр (для последующего

восстановления  командой  RTN),  в первое слово - указатель на

область  локальных  данных той процедуры, из которой произошел

вызов  (выстраивается динамическая цепочка), во второе слово -

PC  точки  вызова  с пометкой в 31-м бите о том, что вызов был

внешним  (для последующего восстановления PC). Затем по ссылке

восстанавливается   G-регистр   внешнего  модуля,  по  нему  -

F-регистр, PC устанавливается на начало вызванной процедуры.

В терминах интерпретатора:

IF S+4<=H THEN j:=MEM[G-Next()-1]; (* big DFT *)

i:=Next(); Mark(G,TRUE);

G:=MEM[j]; F:=CodePtr(MEM[G]); PC:=GetPc(i);

ELSE DEC(PC); TRAP(40h)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CI               0CDh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CI               0CDh@u"

@ACI                              0CDh@a

Call procedure at Intermediate level

Код операции:                   1 байт          0CDh

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Если  значение  S-регистра, увеличенное на 4, превосходит

границу  P-стека, происходит откат команды с прерыванием номер

40h.

Иначе      выбирается      непосредственный      операнд,

интерпретируемый  как  номер  вызываемой процедуры, после чего

производится  разметка P-стека для вызова процедуры, то есть в

нулевое слово области локальных данных заносится слово, взятое

со  стека  (например,  указатель  на  область локальных данных

процедуры,  статически  объемлющей  ту,  из которой происходит

вызов,  для  обеспечения  доступа  к  ее  локальным  данным  -

строится  статическая  цепочка), в первое слово - указатель на

область  локальных  данных той процедуры, из которой произошел

вызов  (строится  динамическая  цепочка), во второе слово - PC

точки  вызова (для последующего восстановления PC при возврате

из  процедуры).  Затем PC устанавливается на начало вызываемой

процедуры.

В терминах интерпретатора:

IF S+4<=H THEN

i:=Next(); Mark(Pop(),FALSE); PC:=GetPc(i);

ELSE DEC(PC); TRAP(40h) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CF               0CEh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CF               0CEh@u"

@ACF                              0CEh@a

Call Formal procedure

Код операции:                   1 байт          0CEh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Если  значение  S-регистра, увеличенное на 3, превосходит

границу  P-стека, происходит откат команды с прерыванием номер

40h.

Иначе   с   вершины  P-стека  берется  слово,  в  котором

содержится  процедурное  значение  вызываемой процедуры, после

чего  производится  разметка  P-стека для вызова процедуры, то

есть  в  нулевое  слово  области  локальных  данных  заносится

G-регистр (выстраивается  статическая цепочка), в первое слово

-  указатель  на  область  локальных  данных той процедуры, из

которой  произошел  вызов  (динамическая  цепочка),  во второе

слово  -  PC  точки  вызова  с пометкой в 31-м бите о том, что

вызов  был  внешним, поскольку формальная процедура может быть

как  локальной, так и внешней (для последующего восстановления

PC).  Затем PC устанавливается на начало вызываемой процедуры.

Старший  байт процедурного значения интерпретируется как номер

процедуры,  три младшие - как адрес входа в глобальную DFT. По

этому  адресу  вычисляется  адрес  глобальных данных модуля, в

котором  содержится вызываемая процедура, по нему - F-регистр.

PC устанавливается на начало процедуры.

Замечания. Ссылка  на  адрес своей области глобальных данных в

0-м  слове  локальной  DFT модуля необходима, чтобы

команда  CF  выполнялась  корректно для собственных

локальных процедур модуля.

В терминах интерпретатора:

IF S+3<=H THEN i:=MEM[S-1]; DEC(S); Mark(G,TRUE);

k:=i DIV 1000000h; i:=i MOD 1000000h;

G:=MEM[i]; F:=CodePtr(MEM[G]); PC:=GetPc(k);

ELSE DEC(PC); TRAP(40h)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CL               0CFh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CL               0CFh@u"

@ACL                              0CFh@a

Call Local procedure

Код операции:                   1 байт          0CFh

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Если  значение S-регистра, увеличенное на 4, не превышает

границы   P-стека   (Н-регистр),  выбирается  непосредственный

операнд,  интерпретируемый  как  номер  вызываемой  процедуры,

затем  производится  разметка  P-стека  для  вызова  локальной

процедуры:  в  нулевое  и  первое  слова,  начиная с адреса S,

заносится  дважды  значение  L-регистра;  во  второе  слово  -

текущее значение PC, после чего в L-регистр заносится значение

S-регистра,  затем  значение S-регистра увеличивается на 4, PC

устанавливается на начале процедуры, номер которой был взят из

кода.

Иначе происходит откат команды с прерыванием номер 40h.

В терминах интерпретатора:

IF S+4<=H THEN i:=Next(); Mark(L,FALSE); PC:=GetPc(i);

ELSE DEC(PC); TRAP(40h) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД           CL0..CL0E         0D0h..0DFh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД           CL0..CL0E         0D0h..0DFh@u"

@ACL0..CL0F                       0D0h..0DFh@a

Call Local procedure

Код операции:                   4 бита          0Dh

Непосредственные операнды:      4 бита          0h..0Fh

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Команды  для  вызова  локальных  процедур  с  номерами из

диапазона 0h..0Fh (см. CL).

В терминах интерпретатора:

IF S+4<=H THEN Mark(L,FALSE); PC:=GetPc(IR MOD 10h);

ELSE DEC(PC); TRAP(40h) END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                INCL               0E0h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                INCL               0E0h@u"

@AINCL                            0E0h@a

INCLude in set

Код операции:                   1 байт          0E0h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со стека берется значение N, которое интерпретируется как

номер бита. Он может превышать 31.

Затем  со  стека  берется  адрес  слова,  и в N-й битовой

позиции  относительно  этого  адреса  выставляется единица. PC

увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); j:=Pop() + i DIV 32;

MEM[j]:=INTEGER( BITSET(MEM[j]) + {i MOD 32} );

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                EXCL               0E1h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                EXCL               0E1h@u"

@AEXCL                            0E1h@a

EXCLude from set

Код операции:                   1 байт          0E1h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со стека берется значение N, которое интерпретируется как

номер бита. Он может превышать 31.

Затем  со  стека  берется  адрес  слова,  и в N-й битовой

позиции   относительно  этого  адреса  выставляется  ноль.  PC

увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); j:=Pop() + i DIV 32;

MEM[j]:=INTEGER( BITSET(MEM[j]) - {i MOD 32} );

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 INL               0E2h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 INL               0E2h@u"

@AINL                             0E2h@a

membership IN Long set

Код операции:                   1 байт          0E2h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со  стека  берутся  размер  множества  в битах адрес и номер

бита.  Номер бита может быть произвольным числом. Если номер бита

меньше  нуля  либо  не  меньше  размера  множества,  то  на  стек

помещается   значение   0.   Иначе   значение,   извлеченное   из

соответствующей  битовой  позиции  относительно  взятого  адреса,

расширяется ведущими нулями до слова и помещается на стек.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда не реализована на П2.2.

В терминах интерпретатора:

k:=Pop(); j:=Pop(); i:=Pop();

IF (i<0) OR (i>=k) THEN Push(0)

ELSE

Push( (i MOD 32) IN BITSET(MEM[j+i DIV 32]) );

END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                QUOT               0E3h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                QUOT               0E3h@u"

@AQUOT                            0E3h@a

QUOTient  commands

Код операции:                   1 байт          0E3h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Со  стека  берутся два операнда и выбирается однобайтовый

непосредственный операнд из кода.

PC увеличивается на 2.

Если значение непосредственного операнда:

- 0, то командой осуществляется деление на степень двойки

с  округлением  к  нулю;  при  этом  делимое  -  нижний

операнд, степень - верхний.

- 1,  то командой осуществляется деление нижнего операнда

на верхний с округлением к нулю;

Определим операцию "взятие по модулю" формулой:

X MOD N = X - (X QOU N) * N,                        (1)

где  QOU  -  деление  с округлением к нулю.

- 2,  то  команда  является операцией "взятие по модулю",

определяемой  формулой (1), где N - степень двойки; при

этом делимое - нижний операнд, степень - верхний;

- 3,  то  команда  является операцией "взятие по модулю",

определяемой  формулой  (1),  при  этом  нижний операнд

берется по модулю верхнего;

- любое  другое,  то PC откатывается назад и возбуждается

прерывание с номером 7h.

Замечание. Команда не реализована для П2.2.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); j:=Pop();

CASE Next() OF

|0: Push( j SHRQ i ); -- деление на степень двойки

|1: Push( j QOU  i ); -- деление с округлением к нулю

|2: Push( j ANDQ i ); -- модуль по степени двойки

|3: Push( j REM  i ); -- модуль

ELSE TRAP(7); DEC(PC,2)

END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                INC1               0E4h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                INC1               0E4h@u"

@AINC1                            0E4h@a

INCrement by 1

Код операции:                   1 байт          0E4h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Увеличивает  на  единицу  значение,  лежащее  в памяти по

адресу, взятому со стека.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

INC(MEM[Pop()])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                DEC1               0E5h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                DEC1               0E5h@u"

@ADEC1                            0E5h@a

DECrement by 1

Код операции:                   1 байт          0E5h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Уменьшает  на  единицу  значение,  лежащее  в  памяти  по

адресу, взятому со стека.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

DEC(MEM[Pop()])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 INC               0E6h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 INC               0E6h@u"

@AINC                             0E6h@a

INCrement

Код операции:                   1 байт          0E6h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека целое число и адрес. Значение, лежащее в

памяти  по  указанному  адресу,  увеличивает на вышеупомянутое

число.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); INC(MEM[Pop()],i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 DEC               0E7h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 DEC               0E7h@u"

@ADEC                             0E7h@a

DECrement

Код операции:                   1 байт          0E7h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет  со  стека целое число и адрес. Значение, лежащее в

памяти по указанному адресу, уменьшает на указанное число.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); DEC(MEM[Pop()],i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                STOT               0E8h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                STOT               0E8h@u"

@ASTOT                            0E8h@a

STOre Top on procedure stack

Код операции:                   1 байт          0E8h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Если  значение  S-регистра,  увеличенное  на 1, превышает

границу  P-стека, происходит откат команды с прерыванием номер

40h.

Иначе  со  стека  выражений берется слово и помещается на

P-стек.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

IF S+1>H THEN DEC(PC); TRAP(40h)

ELSE MEM[S]:=Pop(); INC(S)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                LODT               0E9h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                LODT               0E9h@u"

@ALODT                            0E9h@a

LOaD Top of procedure stack

Код операции:                   1 байт          0E9h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Значение  с  вершины  P-стека  (элемент  с  адресом  S-1)

загружается на стек выражений. Значение S-регистра уменьшается

на 1.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

DEC(S); Push(MEM[S])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LXA               0EAh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LXA               0EAh@u"

@ALXA                             0EAh@a

Load indeXed Address

Код операции:                   1 байт          0EAh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

По  взятым  со  стека размеру элемента (в словах), номеру

элемента  и  адресу  структуры  (например,  массива) вычисляет

адрес элемента и помещает его на стек.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

sz:=Pop(); i:=Pop(); adr:=Pop(); Push(adr+i*sz)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LPC               0EBh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LPC               0EBh@u"

@ALPC                             0EBh@a

Load Procedure Constant

Код операции:                   1 байт          0EBh

Непосредственные операнды:      2 байта         0h..0FFh

Длина команды:                  3 байта

Действие:

Из  кода  выбираются  два  однобайтовых  непосредственных

операнда. Первый интерпретируется как номер модуля в локальной

DFT,  второй  -  как  номер  процедуры.  Номера  упаковываются

следующим  образом: в старший байт помещается номер процедуры,

в  младшие  три  -  элемент  локальной DFT с указанным номером

модуля. Полученное слово грузится на стек.

PC увеличивается на 3.

В терминах интерпретатора:

i:=Next(); j:=Next(); Push(j*1000000h+MEM[G-i-1])

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BBU               0ECh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BBU               0ECh@u"

@ABBU                             0ECh@a

Bit Block Unpack

Код операции:                   1 байт          0ECh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со стека берется размер битовой вырезки. Если он меньше 1

или  больше  32,  происходит откат команды с прерыванием номер

4Ah.

Иначе  формируется  битовая вырезка указанного размера, с

битовым смещением, взятым со стека, и начинающаяся со словного

адреса,  взятого со стека. Вырезка дополняется ведущими нулями

до слова и грузится на стек.

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда не реализована на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

sz:=Pop();

IF (sz<1) OR (sz>32) THEN

Push(sz); DEC(PC); TRAP(4Ah)

END;

i:=Pop(); adr:=Pop();

(* j:=битовая вырезка длиной sz, начиная с

битового адреса (adr,i)

*)

Push(j);

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BBP               0EDh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BBP               0EDh@u"

@ABBP                             0EDh@a

Bit Block Pack

Код операции:                   1 байт          0EDh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

PC увеличивается на 1.

Со  стека  берется  битовое  значение  и его размер. Если

размер  меньше  1  или  больше 32, размер грузится на стек, PC

уменьшается на 1 и возбуждается прерывание с номером 4Ah.

Иначе  указанное  размером  число младших битов вырезки с

битовым  смещением, взятым со стека, упаковывается по словному

адресу, взятому со стека.

Замечание. Команда не реализована на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

j:=Pop(); sz:=Pop();

IF (sz<1) OR (sz>32) THEN

Push(sz); DEC(PC); TRAP(4Ah)

END;

i:=Pop(); adr:=Pop();

(* Упаковывает sz младших битов из j по  битовому  адресу

(adr,i)*)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                BBLT               0EEh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                BBLT               0EEh@u"

@ABBLT                            0EEh@a

Bit BLock Transfer

Код операции:                   1 байт          0EEh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со  стека  берутся  битовый размер пересылаемого сегмента

(может  быть  больше  32),  битовое  смещение  и словный адрес

пересылаемого сегмента, битовое смещение и словный адрес, куда

пересылается сегмент, и производится пересылка.

PC увеличивается на 1.

Замечание. В случае перекрытия  сегментов можно получить самый

неожиданный  результат.  Ожидаемый  результат  даст

использование команды BM (97h).

Замечание. Команда не реализована на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

sz:=Pop();

i:=Pop(); adr:=Pop();

j:=Pop(); adr1:=Pop();

(* Переслать sz битов (adr,i) -> (adr1,j) *)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 PDX               0EFh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 PDX               0EFh@u"

@APDX                             0EFh@a

Prepare Dynamic indeX

Код операции:                   1 байт          0EFh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

PC увеличивается на 1.

Со  стека  берутся  два операнда, нижний интерпретируется

как  указатель  на  дескриптор  массива,  верхний - как индекс

элемента  массива.  Дескриптор массива - пара слов в памяти, в

первом  из них лежит адрес начала массива, во втором - верхняя

граница массива.

На  стек грузится адрес начала массива и индекс элемента.

Если  индекс  оказался  меньше  0  или  больше,  чем  граница,

указанная  в  дескрипторе,  возбуждается  прерывание с номером

4Ah.

Замечание. Команда не реализована на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); dyn:=Pop();

Push(dyn^.adr); Push(i);

IF (i<0) OR (i>dyn^.high)

THEN TRAP(4Ah)

END

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                SWAP               0F0h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                SWAP               0F0h@u"

@ASWAP                            0F0h@a

SWAP

Код операции:                   1 байт          0F0h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Меняет местами два верхних элемента стека.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); j:=Pop(); Push(i); Push(j)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LPA               0F1h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LPA               0F1h@u"

@ALPA                             0F1h@a

Load Parameter Address

Код операции:                   1 байт          0F1h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Грузит на стек величину, равную значению L-регистра минус

значение непосредственного операнда минус единица.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

Push(L-Next()-1);

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LPW               0F2h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 LPW               0F2h@u"

@ALPW                             0F2h@a

Load Parameter Word

Код операции:                   1 байт          0F2h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Грузит  на  стек  слово,  лежащее по адресу, вычисленному

следующим   образом:   значение   L-регистра   минус  значение

непосредственного операнда минус единица.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

Push(MEM[L-Next()-1]);

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SPW               0F3h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SPW               0F3h@u"

@ASPW                             0F3h@a

Store Parameter Word

Код операции:                   1 байт          0F3h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Берет  со  стека  слово  и  записывает в память по адресу,

равному  значению  L-регистра минус значение непосредственного

операнда минус единица.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

MEM[L-Next()-1]:=Pop();

Замечание. Три   вышеописанные   команды   LPA,   LPW   и  SPW

поддерживают способ адресации, позволяющий работать

с  процедурными  параметрами, положенными на P-стек

до вызова процедуры.

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                SSWU               0F4h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                SSWU               0F4h@u"

@ASSWU                            0F4h@a

Store Stack Word Undestructive

Код операции:                   1 байт          0F4h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет со стека слово и записывает его в память по адресу,

взятому  со  стека,  после  чего  снова загружает это слово на

стек.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Pop(); MEM[Pop()]:=i; Push(i)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                RCHK               0F5h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                RCHK               0F5h@u"

@ARCHK                            0F5h@a

Range CHecK

Код операции:                   1 байт          0F5h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со  стека  берутся два операнда, которые интерпретируются

как  верхняя  (верхний  операнд)  и  нижняя  (нижний  операнд)

границы  отрезка.  Если  число,  лежащее  на стеке, выходит за

границы отрезка, на стек грузится 0 (FALSE), иначе - 1 (TRUE).

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда не реализована на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

hi:=Pop(); low:=Pop(); i:=Pop(); Push(i);

Push( (i>=low) & (i<=hi) );

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                RCHZ               0F6h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                RCHZ               0F6h@u"

@ARCHZ                            0F6h@a

Range CHeck (low=Zero)

Код операции:                   1 байт          0F6h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Со  стека  берется  операнд, который интерпретируется как

верхняя граница отрезка. Нижней границей служит 0. Если число,

лежащее на стеке, выходит за границы отрезка, на стек грузится

0 (FALSE), иначе - 1 (TRUE).

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда не реализована на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

hi:=Pop(); i:=Pop(); Push(i);

Push( (i>=0) & (i<=hi) );

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CM               0F7h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                  CM               0F7h@u"

@ACM                              0F7h@a

Call procedure from dynamic Module

Код операции:                   1 байт          0F7h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Если   позволяет   размер  процедурного  стека,  из  кода

выбирается   непосредственный  операнд,  интерпретируемый  как

номер  процедуры.  Осуществляется  вызов процедуры с указанным

номером  из  модуля,  G-регистр  которого  взят  с  P-стека (с

которого   он   при   этом   счеркивается).  Разметка  P-стека

производится  так же, как в случае вызова формальной процедуры

(см. CF). PC устанавливается на начало вызываемой процедуры.

Иначе происходит откат команды с прерыванием номер 40h.

Замечание. Команда не реализована на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

IF S+4<=H THEN

i:=Next();

DEC(S); j:=MEM[S];

Mark(G,TRUE);

G:=j; F:=CodePtr(MEM[G]); PC:=GetPc(i);

ELSE DEC(PC); TRAP(40h)

END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 CHB               0F8h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 CHB               0F8h@u"

@ACHKBX                             0F8h@a

CHecK Boxes

Код операции:                   1 байт          0F8h

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Берет со стека два операнда, которые интерпретируются как

указатели   на   упакованные   прямоугольники.   Прямоугольник

определяется  диагональю, проведенной из левого нижнего угла в

правый верхний. Координаты каждого конца диагонали упакованы в

слово,  в  котором  старшие  16 битов определяют координату по

вертикали,   младшие  16  -  по  горизонтали.  Все  координаты

положительные  (в  диапазоне  0..0FFFFh).  Если прямоугольники

пересекаются, на стек помещается 1 (TRUE), иначе - 0 (FALSE).

PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда реализована только на Кронос-2.6.

В терминах интерпретатора:

p0:=Pop(); p1:=Pop();

x0b:=INTEGER( BITSET(p0^)     *{0..15});

y0b:=INTEGER((BITSET(p0^)<<16)*{0..15});

INC(p0);

x0e:=INTEGER( BITSET(p0^)     *{0..15});

y0e:=INTEGER((BITSET(p0^)<<16)*{0..15});

x1b:=INTEGER( BITSET(p1^)     *{0..15});

y1b:=INTEGER((BITSET(p1^)<<16)*{0..15});

INC(p1);

x1e:=INTEGER( BITSET(p1^)     *{0..15});

y1e:=INTEGER((BITSET(p1^)<<16)*{0..15});

Push( (x1b<=x0e) & (y1b<=y0e) & (x0b<=x1e) & (y0b<=y1e) );

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BMG               0F9h@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 BMG               0F9h@u"

@ABMG                             0F9h@a

BitMap Graphic commands

Код операции:                   1 байт          0F9h

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина  команды:                 2 байта

Действие:

Команда  для  поддержки  bitmap-графики. Поскольку точное

описание   команды   на   языке   Модула-2  весьма  обширно  и

представляет  интерес  только  для  специального изучения, оно

выделено в самостоятельный документ "Интерпретатор графических

команд".  Здесь приводится лишь поверхностное описание функций

команды BMG.

Команда   реализована   на   Кронос-2.6  и  с  некоторыми

ограничениями на Кронос-2.5.

Для   применения   команды   рекомендуется   использовать

соответствующую библиотеку графики.

Команда  выбирает  байт  из  кода.  Если полученное целое

число выходит из диапазона [0..9], то происходит откат PC на 2

и   возбуждается   прерывание   номером   49h.   Иначе   число

интерпретируется как номер одной из описанных ниже подкоманд и

соответствующая подкоманда исполняется.

Все  параметры  передаются  командам либо непосредственно

через  стек,  либо  через  указатели,  размещенные  на  стеке,

которые  указывают  на  массив параметров в памяти. В описании

операнды перечисляются в том порядке, в котором они берутся со

стека.

Команды   осуществляют   операции   над  областью  памяти

(битовой      картой),     определенной     так     называемым

bitmap-дескриптором (BMD).

Bitmap-дескриптор представляет собой запись из пяти слов,

первое  из  которых  -  горизонтальный  размер битовой карты в

битах,  второе  -  вертикальный  размер битовой карты в битах,

третье  -  число  слов в одной строке изображения, четвертое -

адрес  битовой  карты,  пятое  -  шаблон,  который  использует

подкоманда DLN (см. ниже).

Код:        0

Подкоманда: IN_RECT (IN RECTangle?)

Действие:   проверка  принадлежности  точки  прямоугольнику  с

диагональю,  проведенной  из левого нижнего угла в

правый верхний, с координатами (0,0) и (w,h).

Операнды  на  стеке:

1,2)   горизонтальная  и  вертикальная  координаты

точки;

3,4)   горизонтальная  и  вертикальная  координаты

правого верхнего угла прямоугольника.

Результат на стеке:

FALSE    (0)   -   если   точка   не   принадлежит

прямоугольнику; TRUE (1) - если принадлежит.

Код:        1

Подкоманда: DVL (Display Vertical Lines)

Действие:   построение  на  битовой  карте изображения отрезка

вертикальной  линии  указанной  длины  в указанной

моде  от  указанной  точки  в  сторону  увеличения

адресов.

Операнды на стеке:

1)  режим,  в  котором будет строиться изображение

отрезка  (REPLACE,  OR,  XOR,  BIC),  определяется

операндом, равным 0,1,2 или 3 соответственно.

2) указатель на BMD;

3,4) координаты точки по горизонтали и вертикали;

5) длина линии.

Результат на стеке: нет.

Код:        2

Подкоманда: BBLT_G (BBLT-Graphic)

Действие:   команда  BBLT  с  режимами:  производит логические

операции  (REPLACE, OR, XOR, BIC)  над  приемником

и источником, являющимися массивами битов.

Операнды на стеке:

1)   режим,   указывающий,  какая  операция  будет

произведена  над приемником и источником (REPLACE,

OR,  XOR,  BIC),  определяется  операндом,  равным

0,1,2 или 3 соответственно.

2) операнды, аналогичные операндам команды BBLT.

Результат на стеке: нет.

Код:     3

Подкоманда: DCH   (Display   CHar)

Действие:   построение  на битовой карте изображения символа с

указанной кодировкой из указанного шрифта.

Операнды на стеке:

1)  режим,  в  котором  будет  изображаться символ

(REPLACE,  OR,  XOR, BIC), определяется операндом,

равным 0, 1, 2 или 3 соответственно;

2) указатель на BMD;

3,4)   координаты  символа  по  горизонтали  и  по

вертикали;

5) указатель на дескриптор шрифта;

6)   кодировка   символа,   изображение   которого

требуется построить.

Результат на стеке: нет.

Код:     4

Подкоманда:  CLP (CLiPping)

Действие:   клипирование   отрезка  прямой  прямоугольником  c

диагональю,  проведенной  из левого нижнего угла в

правый верхний, с координатами (0,0) и (w,h).

Операнды на стеке:

1)  указатель  на  массив из 4-х параметров. Перед

выполнением  команды  в  эти  4  слова должны быть

занесены  координаты  концов отрезка. Если отрезок

пересекается с прямоугольником, то команда заносит

в них координаты концов клипированного отрезка.

2,3)   горизонтальная  и  вертикальная  координаты

правого верхнего угла прямоугольника.

Результат на стеке:

TRUE, если отрезок пересекается с прямоугольником,

иначе FALSE.

Код:        5

Подкоманда: DLN   (Display   LiNe)

Действие:   построение  на  битовой  карте изображения отрезка

произвольной прямой по двум точкам.

Операнды на стеке:

1)  режим,  в  котором  будет изображаться отрезок

(REPLACE,  OR,  XOR, BIC), определяется операндом,

равным 0,1,2 или 3 соответственно;

2) указатель на BMD;

3,4)   горизонтальная  и  вертикальная  координаты

одного конца отрезка;

5,6)   горизонтальная  и  вертикальная  координаты

другого конца отрезка.

Результат на стеке: нет.

Замечание.  Подкоманда  DLN  не  отслеживает  выход отрезка за

границы битовой карты.

Код:     6

Подкоманда:  CRC (CiRCus)

Действие:   реализует  тело цикла изображения на битовой карте

окружности с указанными центром и радиусом. Строит

на  битовой  карте  8  точек,  принадлежащих  этой

окружности.

Операнды на стеке:

1)  режим,  в  котором будет строиться изображение

(REPLACE,  OR,  XOR, BIC), определяется операндом,

равным 0,1,2 или 3 соответственно;

2) указатель на BMD;

3)   указатель   на   массив  параметров  (радиус,

0 и радиус, поделенный надвое).

4,5)   горизонтальная  и  вертикальная  координаты

центра окружности.

Результат на стеке: нет.

Код:     7

Подкоманда:  ARC  (ARC)

Действие:   реализует  тело цикла изображения на битовой карте

дуги  окружности  с указанными центром, радиусом и

углом, заданным двумя точками.

Операнды на стеке:

1)  режим,  в  котором будет строиться изображение

(REPLACE,  OR,  XOR, BIC), определяется операндом,

равным 0,1,2 или 3 соответственно;

2) указатель на BMD;

3) указатель на массив параметров.

Результат на стеке: нет.

Код:     8

Подкоманда: TRF  (TRiangle  Filling)

Действие:   поддерживает    процедуру    заполнения   области,

ограниченной  прямыми. Вычисляет координаты точек,

между   которыми   нужно  провести  горизонтальную

линию, чтобы закрасить область.

Операнды на стеке:

указатель   на  массив  параметров.  В  результате

выполнения  команды  в  него заносятся вычисленные

координаты.

Результат на стеке: нет.

Код:     9

Подкоманда: CRF (CiRcus  Filling)

Действие:   поддерживает процедуру заполнения круга. Вычисляет

координаты  точек,  между  которыми нужно провести

горизонтальную линию, чтобы закрасить круг.

Операнды на стеке:

указатель   на  массив  параметров.  В  результате

выполнения  команды  в  них  заносятся вычисленные

координаты.

Результат на стеке: нет.

В терминах интерпретатора:

CASE Next() OF

|0: IN_RECT

|1: DVL

|2: BBLT_G

|3: DCH

|4: CLP

|5: DLN

|6: CRC

|7: ARC

|8: TRF

|9: CRF

ELSE

Trap(49h)

END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               ACTIV               0FAh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               ACTIV               0FAh@u"

@AACTIV                           0FAh@a

ACTIVe process

Код операции:                   1 байт          0FAh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

Загружает  на  стек  адрес дескриптора активного процесса

(содержимое P-регистра процессора).

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

Push(P)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 USR               0FBh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 USR               0FBh@u"

@AUSR                             0FBh@a

USeR defined functions

Код операции:                   1 байт          0FBh

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Команда  оставлена  для дальнейшего возможного расширения

системы команд.

PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

i:=Next(); (*  *)

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SYS               0FCh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 SYS               0FCh@u"

@ASYS                             0FCh@a

rarely SYStem functions

Код операции:                   1 байт          0FCh

Непосредственные операнды:      1 байт          0h..0FFh

Длина команды:                  2 байта

Действие:

Если  в  значение  непосредственного операнда равно 0, то

грузит  на  стек  слово,  идентифицирующее процессор. Если 2 -

модель процессора. Иначе возбуждается прерывание с номером 7h.

PC увеличивается на 2.

В терминах интерпретатора:

CASE Next() OF

|00h: (* PID Processor IDent *)

(* Push(PID) *)

|02h: (* PM Processor Model *)

(* Push(PM) *)

(* Остальные могут быть различными в разных моделях *)

ELSE TRAP(7h)

END;

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NII               0FDh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД                 NII               0FDh@u"

@ANII                             0FDh@a

Never Implemented Instruction

Код операции:                   1 байт          0FDh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

При  исполнении  этой  команды  возбуждается прерывание с

номером 7h. PC увеличивается на 1.

Замечание. Команда не реализована на Кронос-2.2.

В терминах интерпретатора:

TRAP(7h);

.HEAD 0 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               INVLD               0FFh@u"

.HEAD 1 "@UОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД               INVLD               0FFh@u"

@AINVLD                           0FFh@a

INVaLiD command

Код операции:                   1 байт          0FFh

Непосредственные операнды:      0 байт

Длина команды:                  1 байт

Действие:

При вызове этой команды возбуждается прерывание с номером

49h. PC увеличивается на 1.

В терминах интерпретатора:

TRAP(49h)